询价采购编号：XJ2019-006

询价采购文件

项目名称：弥散强化铂金熔炼装置炉架采购 项目

项目编号：   (2017)YXJG-1-2     号

成都光明光电有限责任公司

二○一九 年 三 月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  授予合同 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电有限责任公司就 弥散强化铂金熔炼装置炉架采购   项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：弥散强化铂金熔炼装置炉架采购项目

项目编号：  （2017）YXJG-1-2      号

二、项目简要说明

成都光明光电有限责任公司拟采购 弥散强化铂金熔炼装置炉架1套       ，主要包括  设备设计、制造、运输、安装、调试及培训 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商必须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）供应商必须具备制造该设备或制造商的授权资质。

四、询价采购公告

公告时间：2019 年 3月19 日—  2019 年4月 2日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 20 19   年  4月  2 日

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话： 028-88456106

七、本次询价采购联系事项

联系人： 李先生      联系电话： 028-88456071       传真电话：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：  吉先生             联系电话：028-88456093

二〇  一九年 三 月 十九 日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人： 李先生 电 话： 028 -88456071 |
| 2 | 项目名称 | 弥散强化铂金熔炼装置炉架1套采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 制造商或授权的经销商 财务要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 响应文件由正本 1 份；副本1份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成1册并编制目录。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙路三段359号 采购人名称：成都光明光电有限责任公司 成都光明光电有限责任公司弥散强化铂金熔炼装置炉架询价采购文件在 20 19 年 4 月 2 日 24 时前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，报价应包括设备设计和制造费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用。只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）明细报价表（附件三）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间及地点

（一）询价文件接收截止时间：20  19 年  4月  2 日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电有限责任公司审计法规部

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二. 评审细则及标准

1． 评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2． 本次综合评分的因素是：见综合评分明细表。

3． 除价格因素外，评审小组成员应依据询价通知书规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价通知书规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

4．在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照询价通知书规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未按询价通知书要求编制目录、页码；

（3）认定的与询价通知书第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

5．综合评分明细表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分14% | 对供应商履约能力的评价 | 根据供应商资信、经营状况、企业经历、已有产品的实际使用情况等进行评价，满分4分。 按三个等级评分：优：3-4分；良：2-3分；一般：2分及以下。 |
|  |  | 响应设备的业绩 | 制造商具有在国内外销售过光学玻璃行业本项目类似设备业绩（附销售合同或中标通知书），每提供1个业绩得3分，最高得6分； 制造商具有在国内外销售过其他玻璃行业本项目类似设备业绩（附销售合同或中标通知书），每提供1个业绩得2分，最高得4分。 |
| 2 | 技术部分 56% | 对响应设备整体评价 | 根据所响应设备的整体方案的完整性，技术上的先进性和可实施性进行评价，满分10分。 按三个等级评分：优：8-10分；良：5-8分；一般：5分以下。 |
|  |  | 响应设备技术性能指标的响应程度 | 根据所响应设备对询价通知书技术性能指标要求的响应性和商务要求进行评价，满分30分。有1项★号条款不满足做废标处理； 每有1项一般条款不满足扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 对供应商技术服务和质保期服务能力的评价 | 根据技术服务和质保期的售后服务方案的完整可行性进行评价，满分10分。 按三个等级评分：优：8-10分；良：5-8分；一般：5分以下。 |
|  |  | 验收、培训 | 根据验收、培训方案的合理性及可行性进行评价，满分6分。 按三个等级评分：优：5-6分；良：3-4分；一般：3分以下。 |
| 3 | 响应报价评分标准30% | 响应报价 | 价格标准分值为30分，满足询价通知书要求的供应商响应报价等于评标基准价的，其价格分为满分30分（评标基准价=满足询价通知书要求且报价最低的响应报价）。 供应商价格得分=（评标基准价/供应商响应报价）×价格标准分值（保留小数点后2位） |
| 4 | 总分 | / | 100分 |

## 6、确定成交供应商

## 评审小组按照综合评分法，得分最高的供应商为成交供应商。

## 7、采购结果确定

采购人根据评审小组提出的书面评审报告确定成交供应商，综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  商务部分（合同条款）

采购单位（全称）：  成都光明光电有限责任公司                             （简称甲方）

成交供应商（全称）：                                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方             项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务，含16%税）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 40   天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 采购方指定位置                     。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  试运行60  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  7  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 7   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）合同签订后10个工作日内，预付合同金额的30%。

（二）货物安装调试完成，经验收合格并开具全额增值税发票后，支付合同价的  60   %。

（三）从验收合格之日起，货物正常使用 12   月后，十个工作日内付清合同余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对货物免费保修  1  年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在72小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题  4  小时内电话支持，难点、重点问题  3  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0一    年   月    日                   二0一    年   月    日

第四部分  弥散强化铂金熔炼装置炉架技术要求

一、设计概述

1）设计说明

设计一套弥散强化铂金熔炼装置炉架，满足高温玻璃生产线弥散强化铂金熔炼装置生产的工艺要求。本炉架设计应采用或借鉴目前特种玻璃行业成熟的制造技术、材料和理念，保证铂金熔炼装置生产的安全、稳定运行。

2）设计及制作范围

本套设备包括：

支撑弥散强化铂金熔炼装置的炉架的设计与制作安装；

弥散强化铂金熔炼装置中搅拌器的传动机构及控制系统的设计与制作安装；

弥散强化铂金熔炼装置的冷却水、压缩空气、天然气系统的设计与制作安装；

弥散强化铂金熔炼装置和耐火材料的安装；

3）其它

本套设备设计正常使用寿命不低于5年；

签订合同后45天设备到现场，并安装完成。

三、设计与制作要求

3.1炉架

设计制作的炉架，要求能稳定的固定和支撑铂金熔炼装置耐火材料炉体和铂金法兰，方便炉体、铂金的修筑、安装和维修，位置调整灵活，定位稳定可靠，操作安全方便，外观简洁整齐、协调美观。具体要求如下：

1）炉架整体结构要求：根据光明提供的炉体简图，将炉架设计成四个独立的部件，分别为：MF管炉架、HZ-RZ-CF炉架、WZ炉架、F管炉架，便于铂金的安装。

2）炉架调整定位要求：

MF管炉架、HZ-RZ-CF炉架、WZ炉架：要求能独立的上下、前后调整，具体调整范围：上下：≥±25mm；前后：≥±50mm。

F管炉架：与WZ炉架底板连接，其前后左右的可调范围：≥±10mm。

3）炉架钢材要求：

HZ-RZ-CF炉架、WZ炉架：采用普通碳钢的型材和板材制作；

MF管炉架、F管炉架、与铂金法兰接触的固定支撑结构：采用不锈钢（1Cr18Ni9）的型材和板材制作。

4）绝缘技术要求：炉架与光明主平台之间，铂金法兰固定支撑结构与炉架之间需设计成绝缘连接，要求采用环氧酚醛层压玻璃布板（3240）或机电性能更优的绝缘材料，绝缘电阻应＞0.5MΩ。

5）表面处理及颜色要求：清除表面的焊渣、飞边、毛刺，并进行除锈处理，然后涂防锈底漆， 最后再涂铝色有机防火面漆，要求表面平整、光滑，颜色均匀，无流挂、漏底、橘皮等缺陷（螺栓、螺杆、螺母等连接件不需涂漆）。

6）安装要求：根据炉架结构及光明工艺布置要求，改造光明现有主平台，确保炉架的安装位置与工艺布置图相符。

3.2搅拌器的传动机构及控制系统

设计的搅拌传动机构及控制系统要求如下：

- 传动机构可对搅拌器进行6个方向的位置调整，其中向前后左右的可调范围100mm以上，向上下的可调范围100mm以上；

- 传动机构的搅拌转速范围：0-50r/min；

- 传动机构上设计有位置调整标尺和锁定装置；

- 传动机构选用耐高温转动轴承或设计轴承冷却装置；

- 传动机构设计急停装置；

- 传动机构钢结构设计可靠，安装方便；

- 根据搅拌粘度和转速范围设计选用高可靠性的变频电机及变频控制器，变频电机需满足最新节能国标要求，变频控制器采用西门子、富士、安川等知名品牌，变频器的功率须考虑合理的余量。

- 设计变频控制器启动、停止、保护、急停线路，断路器等低压电器选用欧美、日本知名品牌，并设计合理的余量。变频控制器通过Profibus-DP通信接口接入DCS进行转速调节和监视，故障及转速警报等信号接入DCS系统进行监控。

- 该变频器控制系统中还需提供5只信号变送器，用于对外部信号进行转换后进入DCS系统进行监控。变送器要求选用日本爱模、美国EW、美国DHR等国际知名品牌，要求变换精度高，抗干扰能力强，隔离强度:输入-输出-电源-地面间,2000V AC 1分钟；变换精度±0.1%/FS；响应时间160ms以下。

- 设计制作和制作、安装搅拌机平台：根据搅拌机和炉架结构，设计制作搅拌机平台，在光明现有主平台上将搅拌机平台安装到位。要求搅拌机平台与光明现有主平台之间应设计为绝缘连接，绝缘电阻应＞0.5MΩ，且搅拌机运行过程中，搅拌机平台无振动。

- 传动机构表面处理及颜色要求：清除搅拌机机架及平台表面的焊渣、飞边、毛刺，并进行除锈处理，然后涂防锈底漆， 最后再涂铝色有机防火面漆，要求表面平整、光滑，颜色均匀，无流挂、漏底、橘皮等缺陷。

3.3压缩空气以及天然气

1）压缩空气：

压缩空气管道需根据炉体大小，位置进行细小改动；另外，需在压缩空气管道上加入一只压缩空气电子排水器与一只压缩空气油水分离器，其型号与管道相匹配即可。

2）天然气：

管道系统需在主管加入一只天然气流量计，型号与管道相匹配即可。

3.4水系统

1）循环水系统设计和制作说明

该生产线的冷却水采用公司集中供应循环冷却软水，现有给水管管径为DN50mm，循环水供水压力为0.2-0.25 Mpa，回水管管径为DN65mm，用于整条生产线的循环冷却，自来水管管径为DN20mm。为保证循环冷却水质，管道材质要求：内衬塑镀锌钢管。

在炉体周围设置分水筒，安装压力表，再由分水筒接分支管到各用水点。

(1)在炉体钢平台上方，MZ气炉两侧现在各设有分水筒（一进一出），总共4个分水筒，4个分水筒需向两侧移动，以保证炉体的空间足够，现在每个分水筒上设置5个进或出水点位，每个点位都安装有阀门，其中3个出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，剩下2个改用Φ12宝塔嘴，方便用软管连接到各用水点。

(2)在MF1至WZ（电炉）之间两侧分别设置分水筒（一进一出），总共4个分水筒，现在右侧已有5个进出口分水筒需更换为8个进出水口分水筒，每个点位都需要安装阀门，其中一个出水口需要改用Φ12的宝塔嘴，其余7个出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，方便用软管连接到各用水点；左侧（G04方向）需安装新的进出水分水筒，安装方式同右侧从平台下方接支管上平台接分水筒，每个分水筒上设置8个进或出水点位，每个点位都需要安装阀门，出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，方便用软管连接到各用水点。

(3)在炉体钢平台下面，MZ底部两侧现在各设有分水筒（一进一出），总共4个分水筒，4个分水筒需向两侧移动，以保证炉体的空间足够，每个分水筒上都设置有5个进或出水点位，每个点位都安装有阀门，其中3个出水口需要改用Φ12的宝塔嘴，另外2个改用Φ18的宝塔嘴，方便用软管连接到各用水点。

(4)在钢平台下方，两个成型机位置现在各设有分水筒（一进一出），总共4个分水筒，分水筒位置需根据成型机的位置而定，每个分水筒上设置5个进或出水点位，每个点位都安装有阀门，出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，方便用软管连接到各用水点。

注：划线部分为需要注意修改的部分，需要移动的分水筒需根据炉体位置以及炉体接水管位置进行移动。需要增加的管道、阀门由供应商提供和安装。

生产线各分水筒布置参考如下：

钢平台上，需向两侧移动的分水、气筒的位置，其中3个出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，剩下2个改用Φ12宝塔嘴

钢平台上，需向两侧移动的分水、气筒的位置，其中3个出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，剩下2个改用Φ12宝塔嘴

MZ炉体下方两侧需移动的分水、气筒的位置，其中3个出水口需要改用Φ12的宝塔嘴，另外2个改用Φ18的宝塔嘴

MZ炉体下方两侧需移动的分水、气筒的位置，其中3个出水口需要改用Φ12的宝塔嘴，另外2个改用Φ18的宝塔嘴

钢平台上，电炉右侧分水筒位置，其中一个出水口需要改用Φ12的宝塔嘴，其余7个出水口需要改用Φ18的宝塔嘴，

钢平台上，电炉左侧需要新建的分水筒位置，出水口需用Φ18的宝塔嘴。同右侧从平台下方接管

钢平台下方，成型机右侧分水、气筒位置，分水、气筒位置需根据成型机的位置而定，分水筒出水口需要改用Φ18的宝塔嘴。

钢平台下方，成型机左侧分水、气筒位置，分水、气筒位置需根据成型机的位置而定，分水筒出水口需要改用Φ18的宝塔嘴。

2）水系统点位及说明，如下：

| 炉体进水点位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位 | 电极 | 冷却水管组数 | 方向 | 备注 | 管径 |
| MZ | 左电极 | 3组 | 向左 |  | Φ18 |
|  | 右电极 | 3组 | 向右 |  | Φ18 |
|  | 鼓泡器（炉体底） | 4组 | 向下 |  | Φ12 |
|  | 炉门 | 2组 | 左右各1 |  | Φ12 |
| MF1 | 上电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 下电极 | 1组 | 向下 |  | Φ18 |
| MF2 | 上电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 下电极 | 1组 | 左侧(G04方向) |  | Φ18 |
| HZ | 前电极 | 1组 | 熔化池 |  | Φ18 |
|  | 喇叭口电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 后电极 | 1组 | 左侧(G04方向) |  | Φ18 |
| RZ | 前电极 | 0 |  | 与HZ后电极共用 | Φ18 |
|  | 前端排气电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 中端排气电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 后端排气电极 | 1组 | 向上 |  | Φ18 |
|  | 后电极 | 2组 | 左右各1 |  | Φ18 |
| CF | 前电极 | 0 |  | 与RZ后电极共用 | Φ18 |
|  | 后电极 | 2组 | 左右各1 |  | Φ18 |
| WZ | 上电极 | 1组 | 牵引炉方向 |  | Φ18 |
|  | 搅拌机 | 1组 | 牵引炉方向 |  | Φ12 |
|  | 下电极 | 1组 | 牵引炉方向 |  | Φ18 |
| F1 |  | 2组 | 左右各1 |  | Φ18 |
| F2 |  | 2组 | 左右各1 |  | Φ18 |
| F3 |  | 2组 | 左右各1 |  | Φ18 |
| 合计 |  | 35组 |  |  |  |

注：组数是指进水管加上出水管为1组。

3）冷却水控制系统：

冷却水控制系统主要包括主电极、PT系统、搅拌机的冷却水出口温度和流量的测量和监控，测点如下表：

| 高温玻璃生产线铂金电极加热部分冷却水统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位 | 名称 | 测点数量 | 测量参数/测点 |  |
|  |  |  | 温度 | 流量 |
| 主电极 | 主电极1-6 | 6 | 6 | 6 |
| MF1 | 上电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 下电极 | 1 | 1 | 1 |
| MF2 | 上电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 下电极 | 1 | 1 | 1 |
| HZ | 前电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 喇叭口电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 后电极 | 1 | 1 | 1 |
| RZ | 前电极 | 0 | 0 | 0 |
|  | 前端排气电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 中端排气电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 后端排气电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 后电极 | 2 | 2 | 2 |
| CF | 前电极 | 0 | 0 | 0 |
|  | 后电极 | 2 | 2 | 2 |
| WZ | 上电极 | 1 | 1 | 1 |
|  | 下电极 | 1 | 1 | 1 |
| F1 | 左右电极 | 2 | 2 | 2 |
| F2 | 左右电极 | 2 | 2 | 2 |
| F3 | 左右电极 | 2 | 2 | 2 |
|  | 搅拌机 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 29 | 29 | 29 |

1）各冷却水管用水量均为10L/min，现场流量传感器根据管径和实际用量进行合理选型，实际测量值应处于测量范围的20%-80%之间，以保证测量的准确性。流量传感器的测量精度不低于1.0级，不带本地显示，输出4-20mA信号接入DCS系统进行监控。选用国产知名大厂品牌的电磁流量传感器，并提供正规检测机构提供的检定证书。

2）各冷却水的回水温度低于100℃，温度传感器采用三线制铂电阻进行测量，根据管径进行安装方式和型号的选择，铂电阻的测量精度为B级，输出三线制电阻信号接入DCS系统进行监控。选用国产知名大厂品牌，并提供正规检测机构提供的检定证书。

3）本系统包括提供符合要求的传感器以及传感器的安装，信号电缆及连接不包含在本系统内。传感器的安装按照相关国家标准执行。安装完成后应进行渗漏试验和检测。

4）传感器供货商应配合整个系统的调试和试运行，在试运行期间出现问题应立即更换,质保期一年。

3.5弥散强化铂金熔炼装置和耐火材料的安装

按成都光明窑炉修筑质量要求进行铂金装置及耐火材料的安装

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

## 附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：