三网建设与集成网络项目采购

采购编号：（2019）JY-44-1

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电股份有限公司

2019年11月

目    录

第一部分 询价采购邀请函	3

第二部分 供应商须知	4

第三部分 商务条款	9

第四部分 技术要求	10

第五部分 附件	18

# 第一部分 询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电股份有限公司就三网建设与集成网络项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：三网建设与集成网络项目

项目编号：（2019）JY-44-1

二、项目简要说明

成都光明光电股份有限公司拟采购1台实现公司设计网络和办公网络集成的双向网闸、2台防火墙设备、1台入侵检测设备、1个网络机柜、2个PDU，包括设备设计、制造、运输、安装、调试及培训等 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）应是设备原厂制造商或代理商，代理商投标的，须提供设备原厂制造商出具的拟投标产品的授权证明（制造商或国内以及代理机构出具的授权书或授权证明文件），并明确承担一切售前、售后责任。

四、询价采购公告

公告时间：2019年11月26日—2019年12月6日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2019年12月6日17:00

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司审计法规部

（三）报价文件接收人：向颖       联系电话： 028-88456106

七、本次询价采购联系事项

联系人：杨先生      联系电话： 028-88456070       传真电话：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：曹先生              联系电话：028-88456223

二〇一九年十一 月二十六日

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电股份有限公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：杨先生 电 话：028-88456070 |
| 2 | 项目名称 | 三网建设与集成网络项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：制造商或授权的经销商 财务要求：无 能力要求：提供2018年至今三份金额在30万以上和安全相关的合同及其验收资料。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目编号：（2019）JY-44-1 项目名称：三网建设与集成网络项目 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期90天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括设备费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；若以外币为单位，应报CIP成都机场价格，报价应包括设备费、运费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用（进口税款除外）。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：2019年12月6日17:00，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电股份有限公司审计法规部

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含13%的税，外币是CIP成都机场。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：人民币。

所有非人民币报价，询价小组在进行价格评审时，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对本项目评标货币人民币的转换，加上进口税款，统一计算评标价格。

3. 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在报价文件中提供技术支持资料。技术支持资料（可提供任意一种形式）：

1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；

2）检测机构出具的检测报告

3）其他形式：可以是制造商互联网主页上的产品说明，或DATASHEET（数据表），或提供支持重要技术条款或技术参数的详细技术方案或相关说明（须有制造商负责人或授权人签字）。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

# 第三部分 商务条款

*1. 交货期：

1.1 在正式签订合同1个月内完成实施方案编制、设备到货验收；

1.2 在正式签订合同 2个月内完成设备的安装调试、安全策略配置、业务系统应用测试、技术维护培训；

1.3 在正式签订合同2个月后设备试运行，无故障试运行1个月后启动项目验收工作。

2. 交货地点：成都光明光电股份有限公司（四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号）；

*3．付款方法和条件

3.1 签订合同10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

3.2 设备到货安装调试前，买方支付合同总金额的30%；

3.3 设备安装调试验收合格、卖方并开具含13%全额增值税专用发票后30日内，买方支付合同总金额的30%；

3.4 余10%作为质保金，在自验收合格之日起12月后10个工作日内支付。

*4.质保期： 设备验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于一次的免费上门维修、维护服务。

# 第四部分 技术要求

一、项目概述及网络拓扑图

1.1 项目概述

目前公司已建设了办公网络和设计网络，在保证设计网络和办公网络独立安全可靠运行的前提下实现数据共享，行为可靠受控，需采购网闸、防火墙等安全设备，实现设计网络和办公网络之间的有效隔离和受控信息共享。

1.2 网络拓扑图

*二、项目内容

为保证本次项目主要采购以下硬件及服务：

2.1 双向网闸设备1台；防火墙设备2台；入侵检测设备1台；网络机柜1个； 2个PDU。

2.2 根据公司项目要求，完成实施技术方案编写、硬件安装调试、系统配置及测试、风险评估、用户培训等实施服务工作。

*三、设备技术总体要求

项目拟采购的所有硬件配置性能不得低于招标方所需最低要求。

投标方提供的硬件设备必须满足以下技术要求。

3.1 设备品牌要求

在项目内容中采购的双向网闸、防火墙及入侵检测设备均为同一国产自主安全可控品牌。

3.2双向网闸设备技术要求

3.2.1 标准机架式设备。

3.2.2具有国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（增强级）。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）

3.2.3具有国家保密局涉密信息系统产品检测证书。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）。

3.3 防火墙设备技术要求

3.3.1标准机架式设备。

3.3.2自主多核多平台并行的专用安全操作系统。（提供国家权威机构证明材料，并盖原厂鲜章）

3.3.3 提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）

3.3.4 具有国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）

3.4入侵检测设备技术要求

3.4.1标准机架式设备。

3.4.2设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核平台并行处理特性。（提供国家权威机构证明材料，并盖原厂鲜章）

3.4.3 提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）

3.4.4 具有国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（提供证书复印件，并盖原厂鲜章）

*四、设备具体功能要求

4.1双向网闸设备功能要求

4.1.1 硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换。

4.1.2 WEB访问

支持HHTPS的WEB访问，支持HTTP协议应用的各种指令控制。

4.1.3 文件交换

文件交换支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统；支持病毒检测；文件服务器支持Windows、Linux/Unix等多种系统平台；支持断点续传功能及按任务进行分策略过滤；支持一源多目的及多源一目的文件交换；支持采用客户端方式和无客户端方式的部署；文件传输支持身份认证及加密传输；支持增量传输、发送后删除、发送后转移等发送策略；支持文件格式特征过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持重发策略，在文件发送端设置发送次数；支持时间策略；支持文件大小传输限制；支持重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。

4.1.4 邮件访问

提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议；支持病毒检测功能；支持邮件主机地址过滤、附件过滤；支持发件地址、收件地址过滤；支持内容过滤包括URL和关键字；支持情景模式，能够设置指定时间段允许进行邮件信息交换。

4.1.5 FTP访问

提供安全的FTP访问；支持FTP文件传输协议；支持病毒检测功能；支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；支持主动被动两种模式；支持FTP协议命令的黑白名单控制；支持基于会话级的内容过滤策略；支持情景模式，能够设置时间段允许文件传输。

4.1.6 数据库访问

4.1.6.1 数据库传输

提供对多种主流数据库（如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、DB2、SYBASE）等系统的安全访问；支持病毒检测功能；支持SQL语句过滤和控制；支持情景模式，能够设定特定时间允许访问数据库。

4.1.6.2 数据库同步

数据库同步支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、DB2、SYBASE等主流数据库；具备病毒检测功能；数据库同步客户端支持Windows、Linux等多种平台；支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据；支持客户端与网闸间的第三方数字证书方式的身份认证，确保只有被授权的合法用户才能运行；支持数据库同步数据统计、查询功能；（提供功能界面截图）；可以提供数据库同步实时日志记录，满足日志审计和查询。

4.1.7 视频监控

能够兼容主流视频传输及控制协议H.323、H.264、MMS、RSTP、SIP等，通过内置多媒体应用处理模块，提供高效率的视频信息交换；能够支持基于动态端口传输的流媒体视频应用；支持情景模式，能够设置视频监控允许传输的时间。

4.1.8 OPC工业控制

支持DCS/SCADA网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。（提供功能截图）；支持情景模式，能够设置OPC工控应用允许通信的时间。

4.1.9 自定义应用

支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持16进制数据格式的定制（提供功能截图）；可定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等；支持情景模式，能够控制自定义应用的访问时间。

4.1.10支持多用户权限分配制度，确保合法用户只能做指定的操作。

4.1.11支持对所有访问进行日志记录，包括系统事件、成功事件、报警事件。提供对日志信息的浏览、查询、删除、下载等多种操作。

4.1.12支持本地日志存储，也可以将日志外发到单独的syslog日志服务器上，支持图形化日志统计可以生成html格式的日志报表文件。

4.1.13支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。（提供功能截图）

4.1.14 支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容。

4.1.15所有功能模块均支持基于源地址、目的地址、源端口、目的端口、通讯协议的访问控制功能。支持双机热备及多机热备功能，备机不需要二次配置支持配置自动学习功能。支持IP/MAC地址绑定，可实现基于IP与MAC绑定的客户端访问控制。

4.2 防火墙设备功能要求

4.2.1 工作模式

支持路由、透明、混合与虚拟线四种部署模式；支持静态路由、动态路由、策略路由及ISP路由等多种路由协议。

4.2.2 访问控制

支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制；支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字过滤；支持静态或自动的IP/MAC绑定。

4.2.3 网络地址转换

支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等，能够提供完整的地址转换解决方案。

4.2.4 身份认证方式

支持多种身份认证方式，至少包括Radius/LDAP/本地认证等。

4.2.5 支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测。（需提供截图证明，并盖原厂鲜章）

4.2.6 支持流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略。（需提供截图证明，并盖原厂鲜章）

4.2.7 支持攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护；具有11大类，超过4000条入侵防御实时规则库并支持自定义规则与规则集。

4.2.8 支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化。（需提供截图证明，并盖原厂鲜章）

4.2.9 具有病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载。

4.2.10 具有至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求。（提供至少2家知名、专业防病毒厂商或研究机构的合作文件复印件）病毒特征库规模超过400万。（需提供截图证明，并盖原厂鲜章）

4.2.11 具有检测代理上网的技术，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享接入行为。（提供权威机构证明文件，并盖原厂鲜章）

4.3入侵检测设备功能要求

4.3.1 支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。

4.3.2 系统应具备融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵检测。

4.3.3 支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件，支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。

4.3.4 支持IPv6深度包检测。（提供国家权威机构证明材料，并盖原厂鲜章）

4.3.5 系统应具备独立的URL检测过滤引擎，支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配，支持阻断、URL重定向、返回默认页面、返回自定义页面等多种动作。

4.3.6 支持防御包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_option等在内的DOS/DDOS攻击，支持DNS异常包及DNS Flood攻击检测，DHCP异常包及DHCP Flood攻击检测，ARP异常包及ARP Flood攻击检测，CC攻击检测。

4.3.7 支持按照时间、源IP、源端口、目的IP、目的端口、网络接口、风险级别等条件生成统计分析报表，支持支持生成日报、周报、月报，并支持报表以word、html格式导出，能提供报表定时通过邮件方式自动发送。

*五、设备需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备具体参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向网闸 | 1 | 台 | 吞吐量≥1Gbps,并发连接数≥80000，包含web访问、邮件访问、FTP访问、数据库访问、视频监控、OPC工业控制、自定义应用等模块，支持冗余电源，3年质保和3年免费维保服务。 |
| 2 | 防火墙1 | 1 | 台 | 配置≥10个千兆电口，≥4个SFP插槽；吞吐量≥6Gbps,并发连接数≥180万，提供IPS入侵防御、防病毒、应用识别等增强模块及IPSEC VPN模块、SSL VPN模块（含300个授权，支持手机端），提供3年的IPS入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级许可，支持冗余电源，3年质保和3年免费维保服务。 |
| 3 | 防火墙2 | 1 | 台 | 配置≥6个千兆电口，≥8个SFP插槽；吞吐量≥4.5Gbps,并发连接数≥150万，提供IPS入侵防御、防病毒、应用识别等增强模块及IPSEC VPN模块，提供3年的IPS入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级许可，支持冗余电源，3年质保和3年免费维保服务。 |
| 4 | 入侵检测 | 1 | 台 | 配置≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽，IDS吞吐率≥1.2G，支持特征库升级许可3年，支持冗余电源，3年质保和3年免费维保服务。 |
| 5 | 网络机柜 | 1 | 个 | 19英寸42U机柜，600mm宽，深度≥1070mm。 |
| 6 | 机柜PDU | 2 | 个 | 32A插线板，带20个C13输出，4个C19输出。 |

六、项目实施任务及要求

在本次项目实施过程中，根据公司实际情况，要求投标方在项目建设周期内完成设备的安装、调试、配置及相关业务系统测试工作。

6.1 完成网闸、防火墙、入侵检测等设备的安装调试工作；

6.2 完成网闸、防火墙、入侵检测等设备安全策略的配置工作；

6.3 完成设计网络和办公网络数据共享和协同策略的配置及业务系统的应用测试工作；

6.4 针对网闸产品功能模块（主要包括WEB访问、邮件访问、FTP访问、文件同步、数据库访问：数据库交换和数据库同步、视频、管理功能及安全功能）制定功能测试方案，并出具功能测试报告。

6.5 根据用户业务实际情况，关闭多余服务和端口；

6.6 完成设备调试过程中风险评估及风险预案等相关工作；

6.7 完成实施技术方案编写、系统配置及测试、用户培训等工作。

七、建设进度

7.1 在正式签订合同1个月内完成实施方案编制、设备到货验收；

7.2 在正式签订合同 2个月内完成设备的安装调试、安全策略配置、业务系统应用测试、技术维护培训；

7.3 在正式签订合同2个月后设备试运行，无故障试运行1个月后启动项目验收工作。

八、项目培训

8.1 培训内容

8.1.1 设备运行维护培训

完成设备的安装调试、安全策略及规则配置、设备运行维护、设备配置的备份及恢复等培训。

8.1.2设备管理培训

设备功能模块（主要涉及网闸的WEB访问、邮件访问、FTP访问、文件同步、数据库访问：数据库交换和数据库同步、视频等模块以及所有设备的安全功能模块）、日常管理及常见问题处理培训。

8.2 培训地点：招标方现场。

九、售后服务

9.1 安装调试

9.1.1 合同生效后1个月内，货物由投标方包装并发送至招标方现场交货验收。

9.1.2 投标方负责完成设备的安装调试等工作，调试正常运行后，根据项目功能需求逐项完成功能测试并出具测试报告。

9.1.3 项目建设期间，需投标方委派至少2名技术人员驻场。

9.2 维保服务

售后服务主要针对设备的质保维保服务、健康性检查、技术咨询、故障解决及修复、性能优化等。

9.2.1 提供3年质保和3年免费维保服务。

9.2.2 投标方提供24小时技术人员的联系方式，有变更及时通知，以备紧急问题的指导处理。

9.2.3 投标方提供7×24小时的电话、email、传真等多种方式的远程技术服务。

9.2.4 远程服务不能解决的问题，投标方须免费提供技术人员现场服务。

9.2.5 针对招标方设备应用中提出的技术问题，投标方必须在30分钟内予以响应。在招标方遇到紧急技术问题时，应在2小时内到场，24小时内解决技术问题恢复正常运行。

十、项目验收

10.1 项目交付资料

投标方在项目结束前须提供但不限于以下清单所列文档：项目成员名单、项目进度计划、实施文档、用户操作手册等文档资料的电子介质和纸介质。

10.2 投标方在项目整体验收前应满足以下条件：

10.2.1货物交付资料完整有效；

10.2.2 设备安装、调试正常，连续1个月以上无系统故障；

10.2.3 完成项目要求的所有培训，并达到培训要求。

十一、保密要求及责任声明

11.1 投标方及产品供应商在项目实施过程中必须按照国家《保密法》及招标方的保密要求履行保密职责。因泄密，给招标方和国家造成损失，投标方及产品供应商除必须赔偿由此造成的一切损失外，还应承担相应的法律责任。

11.2 本项目所涉及服务内容及相关资料文件归招标方所有，投标方及产品供应商不得将项目相关内容泄露给第三方。

*十二、对投标方要求

为了确保本项目顺利实施，投标方须具备较强的合同履行能力。

12.1 投标方所投的产品，其产品制造厂商在本地有服务机构；

12.2 投标方需要提供原厂商出具的投标授权书；

12.3 投标方需要提供原厂商出具的售后服务承诺函；

12.4 本次项目涉及的产品安装、调试、培训等相关内容，投标方必须协调原厂人员完成，确保项目顺利实施。

# 第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电股份有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4

技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：