都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 2#生产线退火炉 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年2月5日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量（台） | 单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退火炉 | 非标 | - 网带材质：321不锈钢，螺距：15mm，节距：20mm，串轴径：3.5mm，丝径：3.0mm； - 循环内胆及上托架材质：耐热不锈钢321，循环内胆板厚：2.0mm； - 加热体采用80Ni-20Cr电阻合金； - 入炉门采用手摇调节式，根据产品高度来人工进行调整，炉门2个； - 速冷段带独立控制驱动的钢丝毛刷辊对网带进行除锈，该系统毛刷辊可方便的进行更换； - 退火炉为3节4区加热、高温区4区控温，4区循环风，保温段1区循环风，热电偶6支； - 10组加热器装机总功率：约240kw，自动控制炉膛温度； - 网带驱动为变频调速，网带速度0-2000mm/min； - 退火炉网带循环方式：内循环； - 退火炉网带宽度：2400mm； - 制品通过高度：400mm； - 炉体总长度：25m； - 循环风机5台，材质：4台不锈钢，1台碳钢； 14、炉体的保温棉为硅酸铝和岩棉两种，炉体表面温度不超过室温20℃； - 15、退火炉最高运行温度650℃； - 16、退火炉电器装机功率：250kw左右。 | 2 |  |  |
| 注：1、产品质量符合国家及行业标准。 - 有意者可以现场了解或电话咨询相关技术要求。 - 退火炉方案由供应商提供。 2、报价均含送货到厂运输、安装和调试费用，含13%增值税。 |  |  |  |  |  |  |

三、我公司将以技术方案和报价确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后90日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。

五、交货期：合同签订后    天送货到采购方公司安装调试到位。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七 、报价文件要求

（一）报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。附退火炉设计方案。

（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电2#生产线退火炉 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年2 月5日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182；

技术咨询人：    朱先生：13088088368。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2021年1月29日