裸玻璃包装系统采购

采购编号：(2020)JY-34-1

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电股份有限公司

2021年2月

## 目    录

## 第一章  询价采购公告

## 第二章  供应商须知

## 第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

## 第四章  响应文件格式

## 第五章  评审方法

## 第六章  采购合同

## 第一章  询价采购公告

成都光明光电股份有限公司拟对裸玻璃包装系统项目进行询价采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.项目编号：(2020)JY-34-1；

2.采购项目名称：裸玻璃包装系统；

3.数量：1套（具体要求详见询价文件第三章）；

4.交货地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号；

5.交货期：合同签订并收到预付款后四个月内交货并安装调试完毕。

二、供应商资格要求

1.供应商应具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商必须具备设计制造该系统的能力；

3.本项目不接受联合体询价。

三、询价采购文件的获取

询价采购文件在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上获取。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2021年3月8日16：00（北京时间）。

2.递交地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 成都光明光电股份有限公司审计法规部

3.接收人：  向颖        ，   联系电话： 028-88456106 ，  邮编 ：610100

4.响应文件和加工样件必须在截止时间前送达询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布。

六、联系方式

采购人：成都光明光电股份有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

联系人：李先生

联系电话：028-88456071

2021年2月20日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 本项目不设置最高限价条款 |
| 2 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 3 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 提供在有效期内营业执照副本复印件（营业执照有效期要完全覆盖本次询价的有效期）。 |
| 4 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 5 | 是否退还报价文件和加工样件 | 否 |
| 6 | 响应文件组成 | 响应文件由正本1份；副本2份组成。 |
| 7 | 封面注明 | 项目编号：(2020)JY-34-1 项目名称： 裸玻璃包装系统 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 8 | 递交响应文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 9 | 评审办法 | 综合评分法 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述货物的采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是成都光明光电股份有限公司。

3.知识产权

3.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

3.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、询价采购文件

## 1．询价采购文件的构成

## 1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

## 1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

## 2. 询价采购文件的澄清和修改

## 2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

## 2.2 采购人对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日5个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

## 四、响应文件

### 1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

### 2.响应文件的语言

2.1 供应商提交的响应文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的询价采购文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2纸质报价文件 3   份，由正本 1  份；副本 2  份组成。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.6响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.7响应文件需要逐页编目编码。

6.8响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购可以接收邮寄的响应文件（响应文件应先密封后再装入快递袋），但因邮寄导致报价截止时间以后收到的响应文件，响应文件将被拒收。

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.3 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、询价及评审过程

## 询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

## 六、成交事项

## 1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 2.供应商成交后，拒绝领取供应商确认通知单的，采购人将于成交供应商确定之日起5个工作日内发出供应商确认通知单。

## 3.供应商确认通知单对采购人和成交人均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

## 七、合同事项

## 1.签订合同

## 1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

3.履行合同

3.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

4.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。

## 八、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、质疑和投诉

1. 询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人提出。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2. 询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理由采购人负责答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司发展改革部，联系人：李晓红 ，联系电话：028-88456100。

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

（一）、商务要求（★号条款不满足，将予废标处理）

1.交货期及地点：

1.1交货地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号；

1.2交货期：合同签订并收到预付款后四个月内交付并安装调试完毕。

★2.付款方法和条件

2.1 合同签订后10个工作日内，支付合同总额的30%；

2.2 整个系统达到验收标准合格并开具全额含13%增值税专用发票后10个工作日内支付合同总额的60%；

2.3 从验收合格之日起，系统正常使用12月后，10个工作日内付清合同余款。

3.售后要求

3.1本项目终验验收后成交供应商须提供一年的免费技术支持服务。因设计缺陷导致的问题和故障，成交供应商应按采购人要求及时解决，免费技术支持，不设时限。

3.2终验收后进入1年质保期，质保期内成交供应商应提供7×24小时远程技术咨询与服务，并在4小时之内给予响应，12小时之内解决问题。远程不能解决时，成交供应商必须在1日内派人到达采购人现场解决，期间发生的全部费用由成交供应商负责。

3.3质保期过后成交供应商仍有义务为采购人提供技术支持和运行保障服务。

（二）、技术要求（★号条款不满足，将予废标处理）

- 一、项目概述

裸玻璃包装系统是用于常规光学玻璃条料包装的自动化系统，其主要作用是代替人工完成开箱、封箱、称重、打包、打标贴标和码垛等劳动强度较大的操作，具有故障自检测、各设备联动互锁、异常情况自动急停和报警提示等功能。

- 二、项目内容

为保证本该系统能够在招标方得到有效应用，以下三项为投标方必须完成内容。

- ★2.1、完成系统机械结构、控制系统设计制作

机械结构将包括自动开箱机构、铺纸板机构、空箱缓存机构、主辅空箱缓存位及装箱位、满箱缓存位、自动编码位、自动喷码位、自动封箱机构、自动打包机构、毛重称量机构、自动贴标机构、自动码垛机构、托盘输送机构，各机构具有自动传送装置，控制系统是控制各机构动作、安全联动及防护、接受管理系统的指令并下发、采集信息并上传到管理系统。

- ★2.2 配合完成控制及信息交互相关标准规则的制定，并按标准规则完成控制系统参数配置和控制编程。

- ★2.3 完成以下实施服务

- 2.3.1、完成招标方试验现场和生产现场设备安装调试，完成与控制系统的联合调试，试运行技术支持、控制系统调优和设备功能优化完善。

- 2.3.2、完成设备操作培训。

- 2.3.3、完成技术培训和技术转移。

- 三、项目总体指标参数要求

- 3.1、物料特性

名称：光学玻璃

●规格：360 mm×160mm×10～70mm，

360 mm×120mm×10～50mm，存在少量短尺寸规格产品

重量：1-15kg/条

性质：易碎、透光、反光

- 3.2、包装要求

●包装能力：≥120个纸箱/小时

●单箱重量：≤30kg

●纸箱包装容量：2-10条玻璃 ；

纸箱规格：395mm×160mm×180mm

395mm×160mm×140mm

垫板尺寸： 360mm×160mm×4mm

360mm×120mm×4mm

气源工作压力：≥0.6MPa

电源电压: 380VAc 50Hz/220Vac 50HZ

噪声值：≤65dB

- 3.3、可靠性要求

●故障率：3‰（连续工作1000小时，累计故障时间不超过3小时）

- 3.4、环境要求

适应粉尘等恶劣环境条件
    环境温度：最高50°C，最低-10°C

3.5、场地要求

长9m，宽3m (满足现场空间布局)

- 四、项目具体功能及指标要求

包装线开机后，设备完成自检与初始化，并与管理系统完成通讯检测，自动开箱机根据空箱缓存机构存储情况自动完成空箱的数量准备。

当设备及管理系统自检完成，进入正常状态后，操作人员将需要包装裸玻璃托盘运送到包装工位，包装人员依据流转卡，扫码获取包装信息，然后将玻璃装箱并做好纸隔板防护，自动喷码机构在小箱固定位置完成小箱识别二维码喷凃，自动封箱机构对装满玻璃的纸箱进行封箱，自动打包机对纸箱进行“=”型打包，称量机构扫描识别二维码，称量玻璃毛重，并通过控制系统将小箱识别码和重量信息传递到管理系统，管理系统根据包装信息完成模板信息输出，打标贴标机构根据小箱信息完成对应模板标签打印，并自动张贴到纸箱前端指定区域，最后码垛机器人将纸箱按照固定规则码放到木质托盘上。

当托盘码垛结束,启动输送机构将托盘移出，空托盘自动移入码垛区域，托盘转运灯亮。

主要流程如下图：

系统组成：自动开箱机、铺纸板机构、空箱缓存机构、空箱缓存机构、主辅空箱缓存位及装箱位、满箱缓存位、自动编码位、自动喷码位、自动封箱机构、自动打包机构、二维码喷码识别机构、工业触摸屏、毛重称量机构、自动贴标机构、自动码垛机构、托盘输送机构、各设备间传输缓存机构、控制系统、数据处理触摸屏和工控机组成。其中自动封箱、自动贴标机、自动码垛、托盘输送机构需在现有设备基础上进行优化改进，其它机构需要重新设计制作。

整个系统采用模块化设计，一个单元一个模块，可以独立工作，也可以联动工作。

- 4.1、自动开箱单元

分为自动开箱机（含底部封口）、纸板存储及铺纸板机构、空箱缓存机构，各机构模块化设计，独立工作、具有独立的传输功能。

- 4.1.1、自动开箱机

- 功能要求：

操作人员将一定数量纸箱放到开箱机纸箱缓存工位，开箱机根据控制系统指令进行逐个自动开箱。当未成形的纸箱板存储数量少于5个时，开箱机进行缺料报警提示，提示操作人员进行补料。

- 具体指标要求：

开箱能力：≥5箱/分钟

纸箱暂存量：≥60个(900mm)

纸箱规格： 395mm×160mm×180mm、395mm×160mm×140mm（兼容可调）

占地空间：长1400mm*宽1900mm*高1450mm

4.1.2、纸板存储及铺纸板机构

功能要求：

具有纸板缺料及监测、纸板储存、铺纸板。当检测到空纸箱校位结束后启动铺纸板，结束后向传输机构发出传输指令。对铺纸板异常情况进行报警提醒。

【具体要求】

铺纸板能力：≥10片/分钟

纸隔板暂存量：≥300片

纸隔板规格： 370mm×160mm×2mm、370mm×120mm×2mm（兼容可调）

4.1.3、铺纸板位

功能要求：

具有空箱检测、校位和纸箱传递功能。当检测到空箱到达铺纸板位时，启动一级气缸完成空箱校位。当纸箱铺纸板结束后，检测到缓存位1空位时，启动二级气缸将纸箱传递到缓存位1，空出铺纸板位接收下一空箱铺纸板。

【具体要求】

传输机构：横向机构与开箱机保持相同传输方向，不锈钢辊筒输送机构;纵向采用二级气缸，一级小箱校位，二级输送小箱到到空箱缓存区。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

铺纸板位到缓存位1时间：≤1s

纸箱位置：保证纸隔板能够顺利装入空箱，不损坏纸箱；保证铺纸板位到缓存位1过程中空箱不偏斜。

尺寸要求：长500mm*宽250mm

4.1.4、空箱缓存区

靠近铺纸位为缓存位1，当缓存位1接收铺纸板位传输来的空箱后，如果最后一个缓存位空，启动传输机构完成1个空箱位的前移。

缓存位与辅助装箱空箱位的联动，实现纸箱自动传递。辅工位空箱位空后，延迟设定时间（时间可以修改，比如2秒），通过顶置气缸将空箱缓存区对应缓存位纸箱移入；当前一个缓存位空后，后一个缓存位纸箱前移；缓存位1空，铺纸板位纸箱移入；铺纸板位空后，开箱位纸箱前移。

【具体要求】

缓存纸箱数量：≥5个

线体形状：“一”字型

缓存传输形式：输送带

输送带宽度：430mm

传输速度：0-150mm/s（连续可调）

尺寸：长1000mm*宽450mm

- 4.2、人工装箱单元

人工装箱单元包括空箱位、装箱位、缓存位、纸隔板存储机构、自动编码位、数据处理位和自动喷码位，各机构独立模块设计，如下图所示。

4.2.1、纸隔板存储机构

功能要求：架空在自动编码位和缓存位上方，高度符合人体工程。

【具体要求】

台面高度：距地面1000mm

尺寸：长1500mm*宽350mm

操作简便性：台面设计三面围挡，方便操作人员取放纸隔板。

纸隔板存储量：≥10捆纸隔板

4.2.2、装箱位

功能要求：包括主装箱工位、辅装箱工位、主辅工位空箱位，独立设计，装箱工位具有横向和纵向双向传输功能，空箱位具有横向传输功能。主装箱工位设计有“单人和双人”装箱切换开关、启停自动编码位传输、横向和纵向输送按钮;辅装箱工位设计有启停缓存位传输、横向和纵向输送按钮。

【具体要求】

传动装置：所有机构横向传输采用不锈钢辊筒输送机构;纵向传输采用可升降移载装置，将装满玻璃的纸箱平稳传送到缓存位。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

单机构尺寸要求：长500mm×宽250mm

单机构移动载荷：≥35Kg

相邻工位横向传输时间：≤2s

相邻工位纵向传输时间（含升降）：≤3s

工作模式：双人和单人装箱。双人模式时，由装箱人员手动控制小箱传递方向;单人模式时，装箱位与空箱缓存区域联动，实现空箱自动传递到主装箱工位。

机构联动：

双人工作模式：主装箱工位空后，主辅工位空箱自动传输到位; 辅装箱工位空后，辅工位空箱自动传输到位；已装箱玻璃如果需要传递到主工位处理，操作横向传输按钮。

单人工作模式：缓存位1、2停止工作。“主装箱工位、辅装箱工位和工位之间主工位空箱位”进入空箱缓存区模式，与空箱缓存区域联动，主装箱工位空时，主工位空箱位空箱自动移入，其它工位空箱依次移入。

4.2.3、缓存位

功能要求：有2个位置，可以存储2箱已装好的玻璃，具有自动横向传输功能。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构

不锈钢辊筒直径：≤30mm

单机构尺寸要求：长500mm×宽250mm

单机构移动载荷：≥35Kg

相邻工位横向传输时间：≤2s

联动：缓存位2空、缓存位1有小箱时,启动传输将小箱移入缓存位2。

4.2.4、自动编码位

功能要求：存储1箱已装好的玻璃，具有自动横向传输功能，通过与管理系统交互获取小箱识别码。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构

不锈钢辊筒直径：≤30mm

机构尺寸要求：长500mm×宽250mm

移动载荷：≥35Kg

相邻工位横向传输时间：≤2s

联动：当本工位空时，如果停止自动编码位传输或者停止缓存位传输，则不能从缓存位2移入小箱，如果停止自动编码位传输，不能向自动喷码位传输小箱。

4.2.5、数据处理位

功能要求：主装箱工位负责人通过触摸屏和扫码机构完成：流卡扫码和标准皮重、标准件数的输入，“首箱处理”、“尾箱处理”，小箱短件规格、数量、皮重、件数等的输入，人工激发管理系统完成小箱识别码编码并传输到控制系统。

该工位具有横向和纵向传输功能。设计可调整触摸屏支架，能够支撑键盘、鼠标操作的平台，设计有“工控机箱”机柜，设计有纵向输送按钮。

【具体要求】

传动装置：横向传输采用不锈钢辊筒输送机构;纵向传输采用可升降移载装置，将装满玻璃的纸箱平稳传送到自动喷码位。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

机构尺寸要求：长500mm×宽250mm

机构移动载荷：≥35Kg

相邻工位横向传输时间：≤2s

相邻工位纵向传输时间（含升降）：≤3s

联动：当本工位数据处理结束，管理系统向控制系统发出喷码指令后，如果自动喷码位空，则小箱移入自动喷码位，按编好的识别码喷码。

4.2.6、自动喷码位

功能要求：优选移入数据处理位已经取得小箱识别码的小箱，其次接收自动编码位已经具有小箱识别码的小箱，根据喷码模板和识别码在小箱固定位置喷二维码。

设计有横纵向校位机构，自动完成小箱位置校正。设计运动机构，带动喷码机构平稳移动，完成喷码，纵向定位挡板设计为“#”结构，在满足喷码距离要求的前提下，避免小箱喷码后传输到封箱工位的过程中摩擦二维码。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

机构尺寸要求：长500mm×宽250mm

机构移动载荷：≥35Kg

相邻工位横向传输时间：≤2s

喷码高度（多位数字）：18mm

喷码高度（二维码）：18mm

喷码距离：≥5mm

喷码效率：≥20箱/min

通信接口：网口/串口

运动机构定位精度：±0.02mm

运动机构重复精度：0.025mm

运动速度要求：匀速运动

联动：定位结束，横向定位挡板自动下降，停止传动机构运动;当本工位喷码结束，如果封箱位空，则小箱移入封箱位。

- 4.3、自动封箱单元

功能要求：接收控制系统指令，传送机构将自动喷码位准备好的小箱送入封箱机，完成自动封箱;或者人工按下重新封箱按钮,从头开始本工位小箱的封箱。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

机构移动载荷：≥35Kg

缺料与报警：具有封箱带缺料报警和封箱异常报警。

封箱能力：≥18米/分钟

尺寸：长1450mm*宽600mm

联动：本位空后，自动将已经完成喷码的小箱移入。

- 4.4、自动打包单元

功能要求：自动接收封箱完毕小箱，完成打包。具有传送动力机构完成“=”打包。

【具体要求】

缺料与报警：具有检测装置，实现缺带、送带不到位、打包失败等异常情况报警。

捆扎力：25-70N（连续可调）

打包能力：≥5箱/分钟

尺寸：长800mm*宽1200mm

联动：本位空后，自动将已经封箱完毕的小箱移入

- 4.5、扫码识别及毛重称量单元

功能要求：自动接收打包结束小箱，定位扫描识别小箱，读取小箱重量信息，将小箱识别码及重量信息传递到管理系统。

称量信息显示：配置工业触摸屏，显示当前小箱识别码和重量信息。

扫描识别异常：当出现小箱识别报警时，由操作人员通过工业触摸屏从管理系统获取当前未称量小箱列表，然后选择与实际小箱上一致的识别码或者人工输入识别码，通过人工辅助识别号获取，完成称重信息传递。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

机构移动载荷：≥35Kg

称重范围：≥0-50Kg

称重精度：±0.01Kg

称重能力：≥ 20箱/分钟

判稳时间：≤1s

识别速度：≥60箱/min

识别准确率：99.9%

报警：扫描识别异常报警和长时间读取重量异常报警。

工作模式：兼容自动连续扫描和外部IO信号触发两种模式

通信接口：网口/串口

尺寸:长600mm*宽600mm

联动：本位空后，自动将已打包完毕的小箱移入。

- 4.6、自动打标/贴标单元

功能要求：本工位待机（或小箱被抓离），控制系统向管理系统发出打标请求，管理系统获取已称重小箱信息，打印标签，并向控制系统发出输送小箱到贴标位指令，控制系统启动传输机构，将称重单元小箱自动传递到打标工位，启动气缸进行校位，校位完成后，贴标机构获取标签完成贴标，控制系统发出码垛指令。

设计标签重打按钮，针对当前小箱标签打印异常，需要重新打标时，向管理系统发出标签重打请求，管理系统完成标签模板打印输出。

【具体要求】

传动装置：不锈钢辊筒输送机构。

不锈钢辊筒直径：≤30mm

辊筒长度：300mm

尺寸：长500mm*宽450mm

校位方式：气缸夹紧

报警：具标签纸、碳带检测装置，实现缺纸报警;具有打标贴标异常报警（包括卡纸）

标签尺寸：100*80mm

标签生成速度：≥250mm/s

打标速度：10张/分钟

贴标速度：12张/分钟

贴标重复精度：±3mm

联动：本位空后定时（可在工业触摸屏上配置，比如5s、10s，直到有小箱移入贴标位为止）自动向管理系统发出打标请求，管理系统接到请求后检查是否存在已经称量结束还没有开始贴标的小箱，如果有发出打标信息、是否托盘尾箱和贴标指令，帖标机构收到指令后将称重位的小箱移入。

- 4.7、自动码垛单元

功能要求：接受码垛指令，小箱抓取离位后，控制系统向管理系统发出打标请求，机器人根据规划坐标完成码垛，。

【具体要求】

纸箱重量：≤30Kg

码垛能力：≥2箱/分钟

单层码垛数量：20箱

码垛最高层数：3层

纸箱堆码高度：≤750mm

码垛规则：满足实际使用需求

- 4.8、托盘输送机构

功能要求：托盘尾箱码垛完成，启动传输机构将码垛结束产品移入暂存区，托盘入库显示灯闪烁，空托盘移入，当托盘库少于设定数量时报警提醒。

- 4.8、控制系统

- 4.8.1、系统联动

通过传感器的互联互锁，实现各机构单元的有序联动：

贴标工位空：贴标工位待机或小箱被抓离。

- 进入喷码有两个工位来源：一个是数据处理位对小箱数据处理完毕，向控制系统发出小箱识别号编码喷码指令;一个是标准箱在自动编码位由控制系统发起请求，从管理系统获得小箱识别号编码后，编码结束。

- 4.8.2、系统恢复

- （1）紧急停车恢复

当包装线上设备出现严重事故，需要立即停止动作，紧急按钮按下，所有设备停止工作，这时控制系统和管理系统信息保留，当重按下恢复键时，设备继续前面动作工作。

- （2）断电恢复

当包装线断电后，设备具备断电保护能力，机器人夹具保持夹紧小箱状态，铺纸隔板机构气缸有序复位。

断电恢复后，设备进行初始化。若有任何设备初始化失败，进行异常报警提示。

针对开箱机，操作人员将未成形的纸箱重新放回，然后继续开箱。

针对铺纸板机构，操作人员将掉落的纸隔板放回缓存机构中，铺纸隔板机构对当前工位空箱重新铺纸隔板。

针对封箱机，操作人员将未完成封箱的纸箱拉出，重新进行封箱。

针对打包机，若打包带不到位，操作人员重新穿带，等待打包机自动送带到位。若断电前纸箱未完成打包，操作人员将纸箱拉出，恢复到打包前状态后，重新进行打包。

对于扫码称重机构，操作人员将正在称重的纸箱拉出，重新进行扫码称重，系统对之前的扫码和称重信息进行更新。

对于打标/贴标机构，操作人员将未完成打标/贴标的纸箱拉出，重新进行校位后，人工操作贴标位按钮，向管理系统发出标签重打请求，然后重新打标贴标。

对于自动码垛单元，操作人员手动将机器人移到原点，将未完成码垛的纸箱重新码垛，等待下一箱完成贴标进行码垛操作。

设备初始化后，由主工位操作人员根据喷码位、自动编码位和数据处理位小箱情况，进行恢复操作：选定喷码小箱识别码发控制系统进行重新喷码;选定自动编码位识别码发控制系统进行数据初始化;数据处理位已经处理完形成了小箱识别码的，发识别码到控制系统，如果数据没有处理完，则重新处理;贴标位小箱标签没有打印成功的，发重打指令，称重位重新称重接收数据。

- 4.8.3、管理系统与控制系统数据交互

控制系统到管理系统

（1）设备自检及状态信息传递到管理系统

设备开机和待机重启自检，控制系统自动将设备的状态信息传递到管理系统;设备故障恢复后，控制系统需要将设备恢复后的状态信息传递到管理系统。

（2）各工位的工作状态：工作、待机、故障（包括缺料）

（3）自动编码位小箱识别码编码请求信息

（4）称量信息传递到管理系统

称量工位检测到小箱信息，启动读码机构，完成小箱识别码二维码读取和称量数据读取，并将小箱识别码和重量信息传递到管理系统。

（5）获取未称重小箱识别码

当出现小箱识别报警时，由操作人员通过工业触摸屏从管理系统获取当前未称量小箱列表。

（6）贴标位待机向管理系统传递贴标请求

（7）标签重打请求

人工操作贴标位按钮，向管理系统发出标签重打请求。

管理系统到控制系统

（1）设备工作指令

当设备启动自检完毕或故障恢复后，各机构状态正常，可以正常运行时,由管理系统发出设备开始工作指令;

（2）设备待机指令

当包装任务完成，暂时不进行包装任务，由管理系统发出设备待机指令，设备停止动作。设备待机指令只能在各机构处于待机状态时才有效。

（3）设备待机恢复

当处于待机状态设备要重新开始包装任务时，首先由管理系统发出设备自检查指令，获取设备状态正常，各自动化工位处于待机状态时，设备才能重新开始工作，避免工位杂物影响工作与记数，带来安全隐患。

（4）向控制系统传递小箱识别码

当数据处理位完成小箱信息处理，向控制系统发出数据处理工位号、小箱识别码和喷码模板;当自动编码位发出编码请求，管理系统完成小箱识别码编制后，向控制系统发出自动编码工位号和小箱识别码和喷码模板。

（5）向控制系统发出贴标指令

接收贴标工位贴标请求，小箱称重信息正确获取后，管理系统打印标签，向控制系统发出称重小箱传送到贴标位指令。

（6）标签重打

管理系统接收标签重打请求后，根据传递的贴标位小箱标识完成标签重打。

（7）传递未称重小箱识别码

管理系统接收到获取未称重小箱识别码请求时，向工业触摸屏传递当前未称量小箱识别码列表。

信息交互串口

（1）设备状态串口

控制系统将各单元设备状态：工作、待机、故障（包括缺料）等实时写入，触发管理系统完成系统状态展示

（2）控制系统请求串口

控制系统向管理系统主动发起请求和数据交换，主要是请求信息：小箱标识码自动编码请求，贴标请求，标签重打请求;传递数据：主要是重量信息及小箱标识码

（3）管理系统控制指令串口

管理系统向控制系统主动发起指令和数据交换，主要信息有：工位号及小箱标识码，贴标指令，设备强制自检指令，设备待机指令，等等。

4.8.4、数据输入操控触摸屏

触摸屏方便用户操作控制设备，要求灵敏度高，防水、防尘、防冲击，具体指标要求如下：

| 部位 | 指标性能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 显示部 | 尺寸 | 1.高品质液晶显示器：大于等于19寸高品质液晶显示器 |
|  | 对比度 | 2.亮度：270cd 对比度 600：1 |
|  | 屏幕比例 | 3.屏幕比例：4：3 水平可视角度：160度垂直可视角度：160度 |
|  | 故障率 | 4.平均故障间隔时间：40000工业标准 |
| 触摸屏 | 功能指标 | IRTOUCH EOM 光学触摸屏 |
|  | 触摸区域: | 19.1" |
|  | 玻璃： | 防反射AR3mm |
|  | 分辨率： | 32767×32767 |
|  | 线性误差: | （+/-）1mm |
|  | 响应速度: | 12ms |
|  | 多点触摸： | 支持多点触摸、支持手势触摸操作如旋转放大缩小 |
|  | 框架材质： | 不锈钢 |
|  | 输入方法: | 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
|  | 触摸次数: | 不受限 |
|  | 触发触摸所需压力值： | 无 |
|  | 最小触摸物体直径: | ＞7mm（单点）；＞10mm（两点） |
|  | 抗 暴 性 | 使用钢化玻璃时，直径为63.5mm（质量为1.04kg）表面光滑的钢球，1米的高度自由落下，试样不破 |
|  | 表面耐久性: | 表面硬度等同玻璃，莫氏硬度等级为7级 |
|  | 透 光 率： | 96-100% |
|  | 温度范围: | 工作温度：-20℃ ～70℃ |
|  | 防护等级（前面板）: | IP65 |
|  | 使用寿命: | 7年以上 |
|  | 供电方式: | USB总线供电，100mVrms |
|  | 功 率: | <1.5W，工作电流<200mA |
|  | 安规认证: | CE、FCC Class B |
|  | 接口方式: | USB 100ma |
|  | 操作系统 | 支持Windows 10\7\XP，Linux，Mac OS，Android |

- 安装要求：安装在主装箱工位，符合人体工程学，方便操作。

- 4.8.5、工控机

本系统计算、管理和数据存储的主机，性能必须满足本系统要求，连续稳定无故障运行。

机箱为优质钢板成型，支持双硬盘并带有减振功能，机箱、门板一体化带锁保护系统，可避免非授权人员的入侵。具体参数如下：

| 指标性能说明 |  |
| --- | --- |
| CPU： | i7-6700 CPU（i7 6代，主频3.4G Hz，四核八线程） |
| 内存： | 16GDDR4 2133 |
| 硬盘： | SAS 900G 硬盘（15K RPM） |
| 串口： | 6串口（最多10） |
| USB口： | 6USB口（最多10） |
| 显示接口： | VGA及DVI显示接口 |
| 网口： | 1000兆电口 |
| 操作系统： | 支持WIN 7/WIN10 操作系统. |
| 风 扇： | 工控正轴流风扇，无噪音，循环散热. |
| 工作环境： | 温度：0°C ～ 50° 湿度：40% ～ 80% |
| *电源要求 | 工控机标准电源 |

- 五、产品需求清单

| 序号 | 费 用 项 目 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增设备及系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 |  | 1套 | 控制系统所有机构，与管理系统进行数据交互。 |  |
| 2 | 自动开箱机 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 纸板存储及铺纸板机构 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 铺纸板位 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 空箱缓存区 |  | 1套 |  |  |
| 6 | 纸隔板存储机构 |  | 1套 |  |  |
| 7 | 装箱位 |  | 2套 |  |  |
| 8 | 缓存位 |  | 2套 |  |  |
| 9 | 自动编码位 |  | 1套 |  |  |
| 10 | 数据处理位 |  | 1套 |  |  |
| 11 | 自动喷码位 |  | 1套 | 喷码机自购，墨水与喷头整体移动。 |  |
| 12 | 自动打包单元 |  | 1套 |  |  |
| 13 | - 扫码识别及称量单元 |  | 1套 | 包括工业触摸屏 |  |
| 14 | 数据处理硬件系统 |  | 1套 |  |  |
|  | 触摸屏架 |  |  | 可自由调节，有键盘及鼠标防尘支撑平台。 |  |
|  | 工控机及机柜、稳压电源 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏及键盘 |  |  |  |  |
| 二 | 改造设备 |  |  |  |  |
| 15 | 自动封箱单元 |  | 1套 | 加装检测传感器，报警器，功能优化 |  |
| 16 | - 自动打标/贴标单元 |  | 1套 | 加装检测传感器，报警器，功能优化 |  |
| 17 | 自动码垛单元 |  | 1套 | 加装检测传感器，功能优化 |  |
| 18 | 托盘输送机构 |  | 1套 | 加装检测传感器，报警器，功能优化 |  |
| 四 | 辅材 |  |  |  |  |
|  | 配线架、槽，六类双绞线、电源线及插座、信号线及插座等 |  |  |  |  |

- 六、项目实施及要求

6.1中标方必须具有成熟的实施方法，应制定明确的项目实施总体计划及阶段性计划，明确每个阶段的具体目标、工作内容、实施顺序、时间进度、资源配置及交付物等。

6.2中标方应明确项目实施各阶段的详细交付物，交付项目相关设计开发、集成、实施、规范等各类文档，其中以下关键交付物必须经双方共同签字认可：

（1）项目实施总体计划及阶段计划

（2）系统设计详细技术方案，包括CAD设计图

（3）交付设备的详细配置清单及功能说明

（4）设备安装、调试及操作说明书

（5）PLC程序逻辑图、源代码、配置文档

6.3设备及系统交付招标方现场后，中标方全权负责设备及系统安装调试，负责技术及操作培训，招标方提供必要的配合。在设备调试及试运行期间，中标方必须提供现场技术人员参与设备参数及工艺调整优化，负责设备故障修复、功能优化，完成设备功能及指标测试，招标方提供必要的测试材料，设备测试通过后，中标方完善设备技术资料和操作说明书。

6.4 积极配合招标方完成管理系统与控制系统集成标准建立、集成测试。

6.5由于本系统根据招标方具体业务需求进行定制开发，在实际的设计开发过程中和试用过程中,可能会出现部分需求的变更或增加，经过双方评估，在不超过5%的工作量情况下，中标方有义务免费进行设备及系统优化改进。

- 七、项目建设进度

7.1在正式签订合同后二个月内完成结构设计制做和PLC控制编程，中标方开始进行设备调试。

7.2在正式签订合同后三个月内中标方完善优化设备系统，在中标方现场完成功能验收后，设备到招标方现场并开箱验收。

7.3在正式签订合同后四个月内完成整个系统在招标方的安装调试和功能测试，完成与管理系统的集成测试，设备满足试运行要求。

7.4在正式签订合同后六个月内完成试运行，设备、控制系统经过优化调整后达到技术要求，实现与管理系统的高度集成，系统运行稳定，满足生产试运行条件，达到验收标准。

7.5在系统试运行二个月内，完成应用培训、技术维护培训，完成技术的转移。

- 八、项目验收

- 8.1验收标准

本项目的系统功能及指标参数必须依照项目投标技术方案、技术应答书、合同及技术协议等内容进行验收。

- 8.2验收原则

中标方必须依合同所签订的交付项目与日程，按期通知招标方验收人员，进行本项目文件资料、设备性能参数、系统功能的验收，以确认交付的设备和控制系统等符合本项目需求，并提交验收报告。

- 8.3项目验收

- 8.3.1系统初验收

本阶段分两步进行，首先由招标方到中标方现场进行设备配置参数、系统功能和指标参数验收，验收通过同意发货。设备发货到招标方现场，设备系统安装调试和功能测试完成，满足试运行要求，初验通过。

- 8.3.2终验收

初验收后，经过2个月的试运行，设备、控制系统经过优化调整后达到技术要求，与管理系统的高度集成，系统运行稳定，满足生产试运行条件，完成培训、技术资料转移，由招标方组织，投标方配合进行项目终验收。

- 8.3.3关键指标验收标准

（1）所有设备功能需满足实际使用要求。

（2）所有技术指标需满足技术要求。

（3）可靠性各机构连续运行1个月故障不超过1次。

（4）所有控制系统功能需满足实际使用要求。

（5）所有控制系统稳定可靠，连续运行1个月故障不超过1次。

第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权声明：      （单位名称）,    （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：       ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目询价采购文件（项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币          万元（大写：                ）。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件      份，纸质文件    份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起       天。

8. 若我方成交，愿意按有关规定及询价采购文件要求缴纳采购代理服务费。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

六、技术应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、商务应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

九、设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

## 第五章  评审方法

1.总则

1.1 评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

2.评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。

- 评分细则

技术要求：本系统是定制开发系统，各项功能必须全部满足。

1），★号项，不满足任意项则视为不满足本技术要求。

2），●号项，不满足的每项扣3分。

3），其余项，不满足的每项扣2分。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50 | 1、取有效投标中投标价格平均价为评标基准价(四舍五入取整)，其价格分为满分。 2、有效投标价格分=30-扣分，扣分不超过15分。扣分计算规则如下： ①投标价格等于评标基准价时，不扣分; ②投标价格高于评标基准价时，计算公式为：扣分=（投标价格-评标基准价）×20／评标基准价，四舍五入保留两位小数; ③投标价格低于评标基准价时，计算公式为：扣分=（评标基准价-投标价格）×10／评标基准价，四舍五入保留两位小数。 |
| 2 | 技术 | 技术及商务响应 (20分) | 根据询价文件“第三章采购项目技术、服务及其他商务要求”，全部无负偏离应答得20分。★号项不满足任意项则视为不满足本技术要求，●号项不满足每项扣3分，其余项不满足每项扣2分，扣到0分为止。 |
|  |  | 技术方案 (20分) | 根据投标技术方案是否充分理解招标方项目需求，方案描述是否完整清晰，是否全部响应了招标方的项目要求，系统设计是否科学合理、是否可实现、是否满足包装质量要求、是否能达到效率要求、系统是否安全高效、系统操作是否简单，提供主要元器件品牌质量，项目进度安排是否合理，等等进行综合对照比较。优者得20-15分，良好得14-10分，一般得9-0分。 |
| 3 | 商务 | 业绩 （6分） | 投标方须提供2016年以来自动化技术相关的设备或系统开发项目业绩（合同证明复印件，盖章有效），每提供一份金额在20万以上实施服务项目的合同，得2分，最多不超过6分。 |
|  |  | 厂商能力 (2分) | 厂商属于自动化系统或设备开发的专业机构的，得2分。 （提供营业执照复印件，盖章有效） |
|  |  | 服务培训 （2分） | 对比实施方案、培训计划、售后服务承诺等综合评价，优者得2分，一般得0-1分。 |

3、 评审程序

3.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.2符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3.1.3在响应文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背基本原则和询价通知书规定。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按询价通知书中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐成交候选人名单。成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

3.4.1按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

## 4、 评审细则及标准

4.1 评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：见综合评分明细表。

4.3 除价格因素外，评审小组成员应依据询价通知书规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价通知书规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

4.4实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）响应报价不符合询价通知书规定的最高限价；

（2）报价函、法定代表人授权委托书、报价表没有按询价通知书的规定和要求签字（或签章）或盖章；

（3）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（4）响应产品的重要技术规格、技术标准不符合采购项目的要求；

（5）评审委员认为供应商响应报价明显低于成本价，在评审小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被评审小组采信的。

（6）不符合询价通知书规定的其他实质性要求。

4.5 在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照询价通知书规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未按询价通知书要求编制目录、页码；

（3）认定的与询价通知书第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.6综合评分明细表

4.6.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评审小组自由裁量权为原则

5.推荐成交供应商

询价评审小组按照得分由高到低的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。

6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照价格高低或综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人招向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上公告详细理由。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章  采购合同

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就裸玻璃包装系统采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（含  13%  税）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订并收到预付款后  4个  月内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：      采购方指定位置               。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  60  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  7 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在  3  天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%；

(二) 整个系统达到验收标准合格并开具全额含13%增值税专用发票后10个工作日内支付合同总额的60%；

（三）从验收合格之日起，系统正常使用12月后，10个工作日内付清合同余款。；

七、售后服务

（一）验收通过之日起对货物免费保修  1  年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在  24小时   内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题   4  小时内电话支持，难点、重点问题   1  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过    日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0        年   月    日                   二0       年   月    日